1.  经统计，某种处理机14条指令的使用频度分别是：0.01、0.15、0.12、0.03、0.02、0.04、0.02、0.04、0.01、0.13、0.15、0.14、0.11、0.03。试分别给出指令操作码的定长编码、Huffman编码、只能有两种码长且平均码长尽可能短的扩展编码，并分别计算这3种编码的平均码长。

2.   一台模型机共有7条指令，各指令的使用频度分别是35％、25％、20％、10％、5％、3％、2％，有8个通用数据寄存器，2个变址寄存器。

(1)  要求操作码的平均长度最短，请设计操作码的编码，并计算所设计操作码的平均长度。

(2)  设计8位字长的寄存器－寄存器型指令3条，16位字长的寄存器－存储器型变址寻址方式指令4条，变址范围不小于正、负127。请设计指令格式，并给出各字段的长度和操作码的编码。

3.   某处理机的指令字长为16位，有双地址指令、单地址指令和零地址指令三类，并假设每个地址字段的长度均为6位。

(1)  如果双地址指令有15条，单地址指令和零地址指令的条数基本相同，问单地址指令和零地址指令各有多少条？并且为这三类指令分配操作码。

(2)  如果要求三类指令的比例大致为1：9：9，问双地址指令、单地址指令和零地址指令各有多少条？并且为这三类指令分配操作码。