同济大学计算机系

计算机组成原理课程实验报告

学    号              2351520

姓    名              毛星博

专    业         计算机科学与技术

授课老师              陈永生

- 32位无符号乘法器

- 一、实验内容

无符号乘法器功能为：将两个 32 位无符号数相乘，得到一个 64 位无符号数。带符号 乘法器功能为：将两个 32 带无符号数相乘，得到一个 64 位带符号数。将低 32 位存放在 专用寄存器 LO 中，高 32 位存放在寄存器 HI 中。执行乘法指令过程中不产生异常。本实 验不允许使用行为级实现。

以下提供几种实验实现思路，仅供参考：

1.两个二进制数 a 和 b 相乘，可以认为是 a 和 b 的每一位相乘后移位后的结果相加。 关于 a 与 b 的每一位相乘产生的中间结果，如果 b 那位是 0，那么中间结果就是 0；如果是 1，那么中间结果就是在 a 前后补上相应位数的零通过字符拼接的方式表示。然后将这些中 间乘积相加就是最后的结果。

2.二进制的乘法可以用加法和移位操作完成，可以使用循环迭代的方法实现。每次循 环时，判断 b 的值是否为 1，然后决定是否将中间值加上 a。每次循环，a 左移一位，b 右 移一位。循环结束，最后的中间值就是最后的乘积。

- 二、硬件逻辑图：无

- 三、模块建模

`timescale 1ns / 1ps

module MULTU(

input clk,

input reset,

input [31:0] a,

input [31:0] b,

output reg [63:0] z

);

reg [63:0] product_next;

integer i;

always @(*) begin

product_next = 64'b0;

for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin

if (b[i]) begin

product_next = product_next + ({32'b0, a} << i);

end

end

end

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

z <= 64'b0;

end else begin

z <= product_next;

end

end

endmodule

- 四、测试模块建模

`timescale 1ns / 1ps

module MULTU_tb();

reg clk;

reg reset;

reg [31:0] a;

reg [31:0] b;

wire [63:0] z;

MULTU uut(

.clk(clk),

.reset(reset),

.a(a),

.b(b),

.z(z)

);

initial begin

clk = 0;

reset = 0;

a = 0;

b = 0;

end

always #10 clk = ~clk;

initial begin

reset = 1;

#20;

reset = 0;

a = 5;

b = 7;

#50;

a = 65535;

b = 4097;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'hFFFFFFFF;

b = 2;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 0;

b = 12345;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'h00010000;

b = 32'h00000100;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'h12345678;

b = 32'h00000009;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'h00001234;

b = 32'h00001234;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'hABCDEF01;

b = 32'h00000001;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'h7FFFFFFF;

b = 32'h7FFFFFFF;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

a = 32'h55555555;

b = 32'hAAAAAAAA;

reset = 1;

#10;

reset = 0;

#50;

end

endmodule

- 五、实验结果

Modelsim仿真图