单条指令数据通路图

R型指令

1 ADD

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A + B -> Res)

Res -> Rd

2 ADDU

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A + B -> Res)

Res -> Rd

3 SUB

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A - B -> Res)

Res -> Rd

4 SUBU

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A - B -> Res)

Res -> Rd

5 AND

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A & B -> Res)

Res -> Rd

6 OR

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A | B -> Res)

Res -> Rd

7 XOR

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A ⊕ B -> Res)

Res -> Rd

8 NOR

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A ⊙ B -> Res)

Res -> Rd

9 SLT

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A - B -> Res)

SF -> EXT1

EXT1 -> Rd

10 SLTU

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs -> A

Rt -> B

(A - B -> Res)

SF -> EXT1

EXT1 -> Rd

11 SLL

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[10:6] -> EXT5

EXT5 -> A

Rt -> B

(B << A -> Res)

Res -> Rd

12 SRL

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[10:6] -> EXT5

EXT5 -> A

Rt -> B

(B >>> A -> Res)

Res -> Rd

13 SRA

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[10:6] -> EXT5

EXT5 -> A

Rt -> B

(B >> A -> Res)

Res -> Rd

14 SLLV

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs[4:0] -> EXT5

EXT5 -> A

Rt -> B

(B << A -> Res)

Res -> Rd

15 SRLV

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs[4:0] -> EXT5

EXT5 -> A

Rt -> B

(B >>> A -> Res)

Res -> Rd

16 SRAV

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

Rs[4:0] -> EXT5

EXT5 -> A

Rt -> B

(B >> A -> Res)

Res -> Rd

17 JR

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> MUX

Rs -> MUX

MUX -> PC

2.I型指令

18 ADDI

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A + B -> Res)

Res -> Rd

19 ADDIU

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A + B -> Res)

Res -> Rd

20 ANDI

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A & B -> Res)

Res -> Rd

21 ORI

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A | B -> Res)

Res -> Rd

22 XORI

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A ⊕ B -> Res)

Res -> Rd

23 LW

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A + B -> Res)

Res -> DMEM_Addr

DMEM -> Rd

24 SW

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A + B -> Res)

Res -> DMEM_Addr

Rt -> DMEM

25 BEQ

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> MUX

Rs -> A

Rt -> B

(A - B -> Res)

ZF -> MUX

IMEM[15:0]||02 -> EXT18

EXT18 -> ADD_A

NPC -> ADD_B

(ADD_A + ADD_B -> ADD_OUT)

ADD -> MUX

MUX -> PC

26 BNE

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> MUX

Rs -> A

Rt -> B

(A - B -> Res)

ZF -> MUX

IMEM[15:0]||02 -> EXT18

EXT18 -> ADD_A

NPC -> ADD_B

(ADD_A + ADD_B -> ADD_OUT)

ADD -> MUX

MUX -> PC

27 SLTI

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A - B -> Res)

CF -> EXT1

EXT1 -> Rd

28 SLTIU

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A - B -> Res)

CF -> EXT1

EXT1 -> Rd

29 LUI

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> PC

IMEM[15:0] -> EXT16

Rs -> A

EXT16 -> B

(A - B -> Res)

CF -> EXT1

EXT1 -> Rd

J型指令

30 J

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> MUX

PC[31:28] -> ||_A

IMEM[25:0]||02 -> ||_B

|| -> MUX

MUX -> PC

31 JAL

PC -> IMEM

PC + 4 -> NPC

NPC -> MUX

8 -> ADD_A

PC -> ADD_B

(ADD_A + ADD_B -> ADD_OUT)

ADD -> Rd

PC[31:28] -> ||_A

IMEM[25:0]||02 -> ||_B

|| -> MUX

MUX -> PC

CPU31总数据通路