同济大学计算机系

计算机组成原理课程实验报告

学    号              2351520

姓    名              毛星博

专    业         计算机科学与技术

授课老师              陈永生

- 32位无符号除法器

- 一、实验内容

无符号除法器 无符号除法器功能为将两个 32 位无符号数相除，得到一个 32 位商和 32 位余数。本实 验分别实现 32 位有符号和无符号除法器，结果为 32 位商 quotient 和 32 位余数 remainder， 分别存放在 CPU 的专用寄存器 LO 和 HI 中。除法器时钟信号下降沿时检查 start 信号，有效 时开始执行，执行除法指令时，busy 标志位置 1。在执行除法指令时，任何情况下不产生算 术异常，当除数为 0 时，运算结果未知，对除法器除数为 0 和溢出情况的发生通过汇编指令 中其他指令进行检查和处理。

- 二、硬件逻辑图：无

- 三、模块建模

`timescale 1ns / 1ps

module DIVU(

input [31:0] dividend,      // 被除数

input [31:0] divisor,       // 除数

input start,                // 启动除法运算

input clock,

input reset,

output [31:0] q,           // 商

output [31:0] r,           // 余数

output reg busy            // 除法器忙标志位

);

wire ready;

reg [5:0] count;           // 计数器，用于32位运算需要6位

reg [31:0] reg_q;          // 商寄存器

reg [31:0] reg_r;          // 余数寄存器

reg [31:0] reg_b;          // 除数寄存器

reg busy2, r_sign;         // busy2用于产生ready信号，r_sign表示余数符号

// ready信号生成

assign ready = ~busy & busy2;

// 加减法器，根据r_sign选择加法或减法

wire [32:0] sub_add = r_sign ?

({reg_r, reg_q[31]} + {1'b0, reg_b}) :

({reg_r, reg_q[31]} - {1'b0, reg_b});

// 最终余数计算

assign r = r_sign ? reg_r + reg_b : reg_r;

// 最终商输出

assign q = reg_q;

// 主状态控制

always @(posedge clock or posedge reset) begin

if (reset == 1) begin

// 复位状态

count <= 6'b0;

busy <= 0;

busy2 <= 0;

end else begin

busy2 <= busy;

if (start) begin

// 开始除法运算，初始化各寄存器

reg_r <= 32'b0;

r_sign <= 0;

reg_q <= dividend;

reg_b <= divisor;

count <= 6'b0;

busy <= 1'b1;

end else if (busy) begin

// 循环操作

reg_r <= sub_add[31:0];     // 更新部分余数

r_sign <= sub_add[32];      // 更新符号位，决定下次是加还是减

reg_q <= {reg_q[30:0], ~sub_add[32]}; // 更新商

count <= count + 6'b1;      // 计数器加1

if (count == 6'h1F)         // 32位运算完成

busy <= 0;              // 清除忙标志

end

end

end

endmodule

- 四、测试模块建模

`timescale 1ns / 1ps

module DIVU_tb;

// 定义信号

reg [31:0] dividend;

reg [31:0] divisor;

reg start;

reg clock;

reg reset;

wire [31:0] q;

wire [31:0] r;

wire busy;

// 实例化被测试模块

DIVU uut (

.dividend(dividend),

.divisor(divisor),

.start(start),

.clock(clock),

.reset(reset),

.q(q),

.r(r),

.busy(busy)

);

// 时钟生成

initial begin

clock = 0;

forever #5 clock = ~clock;

end

// 测试激励

initial begin

// 初始化信号

dividend = 0;

divisor = 0;

start = 0;

reset = 1;

// 等待100ns后开始测试

#100;

reset = 0;

// 测试用例1：基本除法运算 (20/3)

dividend = 32'd20;

divisor = 32'd3;

start = 1;

#10 start = 0;

wait(!busy);

if(q === 32'd6 && r === 32'd2) begin

// Test Case 1 Passed

end else begin

// Test Case 1 Failed

end

#20;

// 测试用例2：除数为1

dividend = 32'd100;

divisor = 32'd1;

start = 1;

#10 start = 0;

wait(!busy);

if(q === 32'd100 && r === 32'd0) begin

// Test Case 2 Passed

end else begin

// Test Case 2 Failed

end

#20;

// 测试用例3：被除数为0

dividend = 32'd0;

divisor = 32'd5;

start = 1;

#10 start = 0;

wait(!busy);

if(q === 32'd0 && r === 32'd0) begin

// Test Case 3 Passed

end else begin

// Test Case 3 Failed

end

#20;

// 测试用例4：大数除法

dividend = 32'hFFFFFFFF;

divisor = 32'h0000FFFF;

start = 1;

#10 start = 0;

wait(!busy);

if(q === 32'h00010001 && r === 32'h00000000) begin

// Test Case 4 Passed

end else begin

// Test Case 4 Failed

end

#20;

// 测试复位功能

dividend = 32'd100;

divisor = 32'd2;

start = 1;

#10;

reset = 1;

#10;

if(q === 32'd0 && r === 32'd0) begin

// Reset Test Passed

end else begin

// Reset Test Failed

end

// 结束仿真

#100 $finish;

end

// 监控busy信号变化

always @(busy) begin

if(busy) begin

// Division Started

end else begin

// Division Completed

end

end

endmodule

- 五、实验结果

Modelsim仿真图