同济大学计算机系

计算机组成原理课程实验报告

学    号              2351520

姓    名              毛星博

专    业         计算机科学与技术

授课老师              陈永生

- 32位有符号除法器

- 一、实验内容

有符号除法器 带符号除法器功能为：将两个 32 位有符号数相除，得到一个 32 位商和余数，基本和无符号除法器类似，注意余数符号与被除数符号相同。

- 二、硬件逻辑图：无

- 三、模块建模

`timescale 1ns / 1ps

module DIV(

input [31:0] dividend,      // 被除数

input [31:0] divisor,       // 除数

input start,                // 启动除法运算

input clock,

input reset,

output [31:0] q,           // 商

output [31:0] r,           // 余数

output reg busy            // 除法器忙标志位

);

wire ready;

reg [5:0] count;           // 计数器，用于32位运算需要6位

reg [31:0] reg_q;          // 商寄存器

reg [31:0] reg_r;          // 余数寄存器

reg [31:0] reg_b;          // 除数寄存器

reg busy2, r_sign;         // busy2用于产生ready信号，r_sign表示余数符号

reg q_sign;                // 商的符号

reg dividend_sign;         // 被除数的符号

// ready信号生成

assign ready = ~busy & busy2;

// 加减法器，根据r_sign选择加法或减法

wire [32:0] sub_add = r_sign ?

({reg_r, reg_q[31]} + {1'b0, reg_b}) :

({reg_r, reg_q[31]} - {1'b0, reg_b});

// 余数恢复和最终结果计算

wire need_restore = r_sign;

wire [31:0] restored_r = need_restore ?

reg_r + reg_b :

reg_r;

// 最终输出，根据符号确定最终的余数和商

assign r = dividend_sign ? -restored_r : restored_r;

assign q = q_sign ? -reg_q : reg_q;

// 主状态控制

always @(posedge clock or posedge reset) begin

if (reset == 1) begin

// 复位状态

count <= 6'b0;

busy <= 0;

busy2 <= 0;

end else begin

busy2 <= busy;

if (start) begin

// 开始除法运算，初始化各寄存器

// 保存符号信息

dividend_sign <= dividend[31];

q_sign <= dividend[31] ^ divisor[31];

// 初始化除法运算

reg_r <= 32'b0;

r_sign <= 0;

reg_q <= dividend[31] ? -dividend : dividend;

reg_b <= divisor[31] ? -divisor : divisor;

count <= 6'b0;

busy <= 1'b1;

end else if (busy) begin

// 循环操作

reg_r <= sub_add[31:0];     // 更新部分余数

r_sign <= sub_add[32];      // 更新符号位，决定下次是加还是减

reg_q <= {reg_q[30:0], ~sub_add[32]}; // 更新商

count <= count + 6'b1;      // 计数器加1

if (count == 6'h1F)         // 32位运算完成

busy <= 0;              // 清除忙标志

end

end

end

endmodule

- 四、测试模块建模

`timescale 1ns / 1ps

module DIV_tb;

// 定义信号

reg [31:0] dividend;

reg [31:0] divisor;

reg start;

reg clock;

reg reset;

wire [31:0] q;

wire [31:0] r;

wire busy;

// 实例化被测试模块

DIV uut (

.dividend(dividend),

.divisor(divisor),

.start(start),

.clock(clock),

.reset(reset),

.q(q),

.r(r),

.busy(busy)

);

// 生成时钟信号

initial begin

clock = 0;

forever #5 clock = ~clock;

end

// 测试用例

initial begin

// 初始化信号

reset = 1;

start = 0;

dividend = 0;

divisor = 0;

#10;

reset = 0;

#10;

// 测试用例1：正数除以正数 (50 / 3 = 16 ... 2)

dividend = 32'd50;

divisor = 32'd3;

start = 1;

#10;

start = 0;

wait(!busy);

#10;

// 测试用例2：正数除以负数 (50 / -3 = -16 ... 2)

dividend = 32'd50;

divisor = -32'd3;

start = 1;

#10;

start = 0;

wait(!busy);

#10;

// 测试用例3：负数除以正数 (-50 / 3 = -16 ... -2)

dividend = -32'd50;

divisor = 32'd3;

start = 1;

#10;

start = 0;

wait(!busy);

#10;

// 测试用例4：负数除以负数 (-50 / -3 = 16 ... -2)

dividend = -32'd50;

divisor = -32'd3;

start = 1;

#10;

start = 0;

wait(!busy);

#10;

// 测试用例5：除数为1的情况

dividend = 32'd100;

divisor = 32'd1;

start = 1;

#10;

start = 0;

wait(!busy);

#10;

end

endmodule

- 五、实验结果

Modelsim仿真图